4-2附件：

| 四川光亚聚合物化工有限公司招标公告附件 模块化流变测试系统----配置明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 参数或配置要求 | 数量 | 备注 |
| 1 | 流变仪主机 | 1、仪器结构：双柱式设计稳定型机身； 2、马达、轴承类型：拖杯马达,空气轴承； 3、马达惯量：≤10 -5 kgm 2； 4、最大旋转速度：1500 rpm（可拓展为4500rpm）； 5、振荡模式最小扭矩：0.01 μNm； 6、角位移分辨率：12 nrad； 7、扭矩分辨率：0.1 nNm； 8、最大扭矩：200 mNm； 9、最小旋转速度：10 -8 rpm； 10、最大频率：100 Hz； 11、最小频率：10 -6 Hz； 12、最小法向力：0.01N； 13、最大法向力：±50N； 14、法向力分辨率：0.001N； 15、马达最大升降行程: 240mm； 16、马达最小升降速度：0.02um/s； 17、马达升降间隙分辨率：0.5um； 18、测量结果误差：0.2%； 19、帕尔贴平锥板温度控制温度范围：-20-200摄氏度 20、能够和傅里叶红外光谱（FTIR）联用，深层研究材料的结构变化与时间、变形的相互关系； 21、能够和拉曼光谱联用，深层研究材料的结构变化与时间、变形的相互关系； | 1套 | 含软件 |
| 2 | 电加热同轴圆筒 | 电加热同轴圆筒温控,温度范围：RT-300℃，内径48mm（最低温取决于循环器型号） | 1套 |  |
|  |  | 电加热温控系统的电源适配器 | 2套 |  |
| 3 | 高温高压密闭单元系统D400/D300 | 高温高压密闭单元压力（压力400bar/温度300度），钛合金材质，内部直径 39mm，防爆片，温度传感器，隔断阀，压力传感器搭载电子压力计和手动压力泵 | 1套 |  |
|  |  | 外磁环(适用于 D75/300 Ha, 170/300 Ha, D400/300),自动识别 | 1套 |  |
|  |  | 直径38mm测量转子，钛合金材质 | 1套 |  |
| 4 | 粘弹性测试系统 | 同轴圆筒转平锥板适配器（供48mm液体温控） | 1套 |  |
|  |  | 35mm直径测量上板，钛合金，自动识别，陶瓷杆 | 1套 |  |
| 5 | 同心圆筒系统及转子（开放式） | CCB40不锈钢测量杯 | 1只 |  |
|  |  | 40mm直径同轴圆筒，钛合金，自动识别，陶瓷杆 | 1套 |  |
|  |  | 密封垫圈 | 20个 |  |
| 6 | 双狭缝转子 | 直径38mm双狭缝测量转子（测极低黏度） | 1套 |  |
| 7 | 安装调试服务及配套设施 | 1.无油空气压缩机1台，进口品牌减压过滤阀1个； 2.恒温循环器1套，0-100摄氏度，用于保护帕尔贴系统，包含安装管路等； 3.戴尔(DELL)商用台式电脑整机。 4.整体设备的安装调试运行。 | 1批 |  |